ลักษณะการต่อสาย

การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงกันเป็นเครือข่าย มีมาตรฐานการเชื่อมต่อ 3 แบบคือ

-  แบบดาว (Star Topology)

-  แบบบัส (Bus Topology)

-  แบบวงแหวน (Ring Topology)

การเชื่อมต่อแบบดาว หรือ Star Topology นั้นเป็นลักษณะของเครือข่ายที่ต่อสายจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมารวมกันที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ    การสื่อสารระหว่างแต่ละสถานี  ทำได้โดยการติดต่อผ่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ที่ต่ออยู่กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ตัวอย่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เช่น HUB  Switch

นิยมใช้งานมากที่สุด     โดยเฉพาะการต่อเครือข่ายภายในองค์กร     สายสัญญาณที่ใช้มักเป็นสาย UTP    ตัวอย่างของอุปกรณ์กระจายสัญญาณคือ HUB, SWITCH

ข้อดี - การติดตั้งบำรุงรักษาเครือข่ายทำได้ง่าย หากมีเครื่องใดเสียหาย  สามารถตรวจสอบได้ง่าย และไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องอื่นๆ ในระบบ

ข้อเสีย - หากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเสีย ทุกเครื่องในระบบจะไม่สามารถสื่อสารกันได้

การเชื่อมต่อแบบบัส หรือ Bus Topology คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายจะเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับสายหลัก (Bus) มีการใช้งานสื่อสัญญาณร่วมกัน ทุกครั้งที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งส่งข้อมูลลงไปในสาย   ทุกเครื่องที่ต่ออยู่สามารถอ่านข้อมูลได้      แต่ระบบจะกำหนดว่า ข้อมูลที่เป็นของตัวเองเท่านั้นจึงจะนำไปใช้     สายสัญญาณที่นิยมใช้กับโทโพโลยีนี้คือ สายโคแอคเชียล

นิยมใช้งานในช่วง 10 ปีที่แล้ว  ที่ปลายทั้งสองด้านของสายจะต้องมีอุปกรณ์ต่อไว้ เรียกว่า Terminator

ข้อดี - การเพิ่มและลดจำนวนเครื่องทำได้โดยง่าย และการเสียของเครื่องใดในระบบ   ไม่มีผลต่อการสื่อสารของเครื่องอื่นๆ

ข้อเสีย - หากมีจำนวนเครื่องมากขึ้น  โอกาสที่ข้อมูลจะชนกันมีมากขึ้นด้วย ทำให้ความเร็วในการสื่อโดยรวมของระบบช้าลง

การเชื่อมต่อแบบวงแหวน หรือ Ring Topology คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยตรง  และมีลักษณะต่อแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ    จนกระทั่งวนกลับมายังคอมพิวเตอร์เครื่องแรก   หรือมีการต่อเป็นวงนั่นเอง  ข้อมูลที่ส่งออกจากเครื่องใดๆ จะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเครื่องปลายทางที่ระบุไว้ในส่วนประกอบ ของข้อมูล

ชื่อที่มักเรียกคือ Token Ring เป็นการคิดค้นจาก IBM มีใช้งานไม่มาก

ข้อดี - ไม่มีโอกาสชนกันของข้อมูล  เพราะข้อมูลเดินในทิศทางเดียว หลายเครื่องสามารถส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันได้

ข้อเสีย - หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบเสีย  ทั้งระบบจะไม่สามารถสื่อสารกันได้   ในการใช้งานปกติ เกิดความล่าช้าขึ้นระหว่างที่แต่ละโหนดอ่านข้อมูล และพิจารณาว่าเป็นของตนเองหรือไม่

การประยุกต์การใช้งาน

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดเล็ก  ที่มีจำนวนเครื่องจำกัด หรืออยู่ในบริเวณไม่กว้าง มักเลือกใช้โทโพโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง   ขึ้นกับวัตถุประสงค์   อุปกรณ์ที่มี  และสภาพพื้นที่ เช่น การต่อภายในห้อง อาจจะใช้แบบดาว การต่อระหว่างหลายๆ อาคาร อาจเป็นแบบบัส    แต่เมื่อมีการขยายขนาดเครือข่ายให้ใหญ่ขึ้น  อาจจะเป็นการต่อหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน ลักษณะของโทโพโลยีโดยรวม คือการเชื่อมต่อหลายๆ โทโพโลยีเข้าด้วยกัน